Table of Contents

# 历史遗留废弃矿山自然恢复适宜性评价系统 V1.0

## 软件著作权登记 · 功能计划

软件全称：历史遗留废弃矿山自然恢复适宜性评价系统 版本号：V1.0 技术依据：《历史遗留废弃矿山自然恢复适宜性评价指标体系建设及典型案例》 拟登记方式：计算机软件著作权登记

## 一、项目说明

本系统把矿山自然恢复适宜性评价方法做成一套可以操作、可以计算的软件。

为什么要做：整套评价方法手工执行比较繁琐——评价要按岩质边坡、碎石土边坡、平台三类微地质单元分别定权、分别算分，再用 AHP 方法反复校验权重一致性，最后按面积加权。做成软件后，这些计算可以自动完成，结果可查询、可复核。

系统做什么：从建立矿山档案开始，到限制性条件判定、微地质单元划分、权重确定、指标数据录入、定量评价计算，直到输出评价报告和适宜性等级，整个流程都在系统内完成。

系统的算法主体严格按评价方法实现：判断矩阵构造与一致性检验、四类指标标准化、按微地质单元分别定权、面积加权合成、三级判定阈值、五项限制性条件一票否决，均按评价方法给定的公式、权重与理想取值落地。

有两处评价方法未给出细则、由系统补充约定（已在说明书中写明，也便于复核）：

一、坡度超过 25° 后如何衰减：评价方法只给出"25° 为陡坡分界"，未给分界之后的折算方式；系统按 25°–90° 线性折减、90° 记 0 处理，避免得分在分界处突变。

二、pH 超出 5–9 后如何衰减：评价方法给出理想区间 5–9，未给区间外取值；系统按 4–10 的容差线性衰减到 0。

这两处属于工程补充，不影响评价方法已规定的部分；评价报告中会随结果一并说明。

## 二、系统功能

系统共 9 个功能模块。

### M1 账号与权限管理

管理使用人员及其操作权限，职务分管理员与操作员两种：管理员可管理系统、维护基础数据并查看操作日志，操作员可使用全部业务功能。账号支持自助注册，也可由管理员新增，注册账号一律为操作员，职务只能由管理员调整。系统自动记录全部写操作日志。

三、基于：软件运行的基本管理需要，非评价方法内容。

### M2 项目与矿山档案

建立评价项目，录入矿山图斑的基本信息（名称、位置、面积、开采矿种、停产年限等），挂接遥感影像，并设置参照生态系统。

四、取值：植被覆盖度和生物多样性指标"参考参照生态系统，分别为 75% 和 0.7"。参照生态系统是后续标准化的基准，因此与矿山图斑绑定管理。

### M3 政策与标准知识库

收录内置的 12 项地方标准与政策文件，并把其中的判定条件整理成可执行的规则，支持比较同一指标在不同省份的阈值差异。

五、收录范围：辽宁（2 项）、湖北、内蒙古、江西、宁夏 6 项地方标准，安徽、山东、湖南、新疆、广西、西藏 6 项政策文件，共 12 项。

六、用途：评价人员不必再翻阅多份文件人工比对。例如植被覆盖度，辽宁要求 ≥50%、湖南要求 >75%、新疆要求达到周边的 30%，系统可直接列出对比。

七、结论对照：评价完成后，把评价结论与图斑所在省份的文件逐条对照，给出「符合」「不符合」「待人工判断」三种结果，并写明每条判定所依据的系统内数据；某省份未收录文件时明确提示，不拿其他省份的口径代替。该功能只做对照，不参与评价计算。

### M4 限制性指标判定

逐项判定矿山是否满足自然恢复的前提条件，共 5 项：政策约束、区位约束、土壤污染、地质灾害、耕地属性。任一项不满足，则判定为"人工辅助或生态重建"，不再进入后续计算。

七、依据：评价指标清单中的限制性指标，以及评价流程的先后顺序。

八、说明：评价方法明确"土壤污染状况同时作为限制性指标与评价指标"，因此该指标既参与这里的判定，也参与后续打分。

### M5 微地质单元管理

把矿山图斑划分为岩质边坡、碎石土边坡、平台三类微地质单元，录入各单元面积，系统自动计算面积占比。

九、依据：评价流程"按照地形地貌划分，将其划分为平台、碎石边坡和岩质边坡三种地质微单元类型，并计算各种地形面积占比"。

十、说明：面积占比即加权合成公式中的权重系数。示例案例中三类单元分别占平台 26.3%、碎石边坡 69.5%、岩质边坡 4.2%。

### M6 指标体系与 AHP 权重计算

维护评价指标，录入专家判断矩阵，系统计算各指标权重并做一致性检验；权重按三类微地质单元分别管理。

十一、依据：权重计算方法。

十二、权重来源：系统默认权重。三类微地质单元的权重各不相同，且岩质边坡不评价土壤指标、平台不评价地形指标。

十三、一致性检验：评价方法要求 CR < 0.1。若检验不通过，系统提示需要调整哪一项比较，避免手工反复试算。

十四、专家打分：评价方法的权重由 10 位专家打分确定，系统支持多位专家分别录入后再汇总。

### M7 指标数据采集与管理

录入各微地质单元的实测数据：土壤指标（土石比、土层厚度、pH、有机质、重金属）、植被指标（覆盖度、生物多样性）、地形指标（坡度、坡向），支持批量导入。

十五、依据：示例案例的数据项。

十六、说明：系统按单元类型自动显示应录入的指标，避免误填；并区分"不适用"与"实测为 0"两种状态。

### M8 适宜性定量评价计算

系统的核心计算模块。对各项指标做标准化处理，按各单元权重算分，再按面积占比加权，得到矿山的最终评价因子 F，并判定适宜性等级。

十七、依据：标准化公式、加权合成公式与三级判定标准。

十八、标准化取值：全部采用评价方法给定的理想极值，包括土石比 0.8、土层厚度 20 cm、pH 5~9、有机质 30 g/kg、重金属按《绿化种植土壤》IV 级最高值、植被覆盖度 75%、多样性 0.7、坡度以 25° 为分界、坡向按阳坡 0.2 / 阴阳坡 0.6 / 阴坡 1.0 赋值。

（一）可调整的：各指标的数值型理想取值，以及每个图斑的参照生态系统基准值（植被覆盖度、生物多样性），均可在界面上维护，并直接参与标准化计算。

（二）不可调整的：坡度以 25° 为界线性折减、坡向按三类离散赋值这类评价方法规定的规则型取值，固化在算法中。

十九、等级判定：F<0.3 不适宜、0.3≤F≤0.7 基本适宜、F≥0.7 适宜，并给出对应的推荐措施。

### M9 报告与结果输出

生成评价报告，列出各层指标的权重、标准化值与算分明细，输出图表，并可导出 Word / PDF。

二十、依据：适宜性等级划分表的等级与措施。

二十一、说明：算分明细逐层列出，便于复核。

## 三、系统流程

系统的操作顺序与评价流程的评价流程一致：

1. 新建项目，录入矿山档案、设置参照生态系统          （M2）
2. 加载所在省份的标准与政策规则                      （M3）
3. 限制性条件判定
      ├─ 不通过 → 判定"人工辅助或生态重建"，流程结束   （M4）
      └─ 通过 →
4. 划分微地质单元，录入各单元面积                    （M5）
5. 确定各单元指标权重（AHP 计算 + 一致性检验）       （M6）
6. 录入各单元指标实测数据                            （M7）
7. 执行定量评价，计算评价因子 F，判定适宜性等级      （M8）
8. 生成评价报告，导出结果                            （M9）

## 四、软件著作权登记材料

按登记要求，需准备以下材料：

| 序号 | 材料 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 软件说明书（用户手册） | 15～25 页，含操作流程与界面截图 |
| 2 | 源程序鉴别材料 | 60 页，每页不少于 50 行 |
| 3 | 登记申请表 | 使用现行版本，主要功能描述 500–1300 字 |

材料格式要求（依据《计算机软件著作权登记办法》第十条及中国版权保护中心办事指南）：

二十二、源程序与文档各取前、后连续 30 页，共 60 页；

二十三、源程序每页不少于 50 行，文档每页不少于 30 行；

二十四、页眉标注软件名称与版本号，须与申请表完全一致；

二十五、页码标注于右上角；

二十六、源程序最后一页应为程序的结束页；

二十七、A4 纸、纵向、单面打印。

按上述要求，源程序有效代码规模需达到约 3000～3600 行。

## 五、实施步骤

| 步骤 | 工作内容 | 产出 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 整理评价方法的指标、权重、标准化取值与判定阈值，形成算法规格 | 算法技术规格 |
| 2 | 开发核心计算功能（权重计算、标准化、加权合成、等级判定） | 可运行的计算程序 |
| 3 | 开发各功能模块的操作界面 | 完整可操作的系统 |
| 4 | 功能测试，并以典型案例走通完整评价流程 | 测试记录 |
| 5 | 界面截图、编写说明书、源程序排版 | 软著申请材料 |
| 6 | 形式自检，填报登记申请表 | 提交登记 |

## 六、预期成果

二十八、可运行的软件系统：历史遗留废弃矿山自然恢复适宜性评价系统 V1.0，含 9 个功能模块；

二十九、软件说明书：15～25 页；

三十、源程序鉴别材料：60 页；

三十一、软件著作权登记申请材料。