计算机软件著作权登记项目计划书

历史遗留废弃矿山自然恢复适宜性评价系统 V1.0

软件全称：历史遗留废弃矿山自然恢复适宜性评价系统 版本号：V1.0 软件分类：应用软件（生态环境／自然资源领域） 编制日期：2026 年 9 月

一、项目背景与建设意义

1.1 项目来源

本项目以《历史遗留废弃矿山自然恢复适宜性评价指标体系建设及典型案例》一文所建立的理论方法与评价模型为技术内核，将其转化为可运行的计算机软件系统，并申请计算机软件著作权登记。

论文已形成完整的评价方法论，包括：历史遗留废弃矿山自然恢复适宜性评价的指标体系、基于层次分析法（AHP）的指标权重确定方法、指标标准化计算方法、微地质单元划分与面积加权合成方法，以及适宜性三级判定标准，并以河北省唐山市玉田县某历史遗留废弃矿山作为典型案例完成了实证验证。

1.2 建设意义

（1）方法落地需要工具支撑。 论文建立的评价体系在数学上是严谨的，但手工执行十分困难：评价涉及 4 项限制性指标与 3 类一级评价指标、9 项二级评价指标，按 AHP 方法构造判断矩阵需完成数十次两两比较，每次矩阵调整后都必须重新计算最大特征值与一致性比例，不满足一致性要求时需反复修正。同时，评价须按岩质边坡、碎石土边坡、平台三类微地质单元分别定权、分别计算、再加权合成，计算链路长、易出错。

（2）评价工作亟需标准化与可追溯。 目前各省（自治区）已陆续出台历史遗留废弃矿山自然恢复的地方标准与政策文件，但各地在判定条件、指标阈值上存在明显差异。基层评价人员在实际工作中需要同时查阅多份标准文件并人工比对，效率低且难以保证口径统一。将标准条文结构化为可执行规则，是提升评价规范化水平的有效途径。

（3）成果可复用、可推广。 系统建成后，评价过程中形成的指标体系、权重方案、标准规则库与案例数据均可沉淀复用，可直接服务于后续不同气候区、不同地貌区的矿山自然恢复适宜性评价工作，为论文提出的后续研究方向提供工具基础。

1.3 现有成果调研

经初步检索，目前与矿山生态修复评价相关的计算机软件成果主要包括：面向金属矿山土地复垦适宜性评价的系统，其评价目标为农林牧适宜性，与自然恢复路径判定不同；以及若干涉及矿山生态修复监测评价的专利成果，其技术侧重为全流程监测与适生植物推荐，未采用层次分析法进行指标定权。

本系统的差异化定位：以”自然恢复与人工修复路径判定”为目标，以 AHP 分层定权与微地质单元面积加权为核心算法，以地方标准规则库为约束判定依据，形成面向历史遗留废弃矿山自然恢复适宜性判定的专用工具。经检索，尚未发现采用同类技术路线的已登记软件。

二、技术依据：论文方法梳理

本系统的全部算法逻辑均来源于论文，现将可软件化的技术要点归纳如下。

2.1 限制性指标体系（一票否决）

论文建立的限制性指标共 4 项：

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 判定内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① | 政策 | 是否在重要区域可视范围内 | 是否位于”三区两线／三线三边”可视范围，是否符合国土空间规划，责任主体是否为政府，废弃设备构筑物是否拆除清运完毕 |
| ② | 区位约束 | 与市区乡镇距离 | 与市区、乡镇的距离，是否位于人员集中生活区周边 |
| ③ | 土壤污染 | 开采是否导致土壤重金属污染 | 重金属污染等级 |
| ④ | 地质环境 | 地质灾害 | 地质灾害危害等级、是否存在威胁对象 |

此外，论文评价流程中明确将”是否为耕地”作为约束条件之一（耕地不适宜自然恢复）。

判定逻辑：任一项限制性指标不满足，即直接判定为”人工辅助或生态重建”，不再进入后续定量评价。

需特别说明：论文明确”土壤污染状况同时作为限制性指标与评价指标”，即该指标既参与一票否决判定，又参与定量打分。系统在设计上须支持此类具有双重身份的指标。

2.2 评价指标体系与分单元权重

评价指标分为土壤指标、植被指标、地形指标三个一级指标，下设二级指标，部分二级指标下设三级指标。

关键特征：权重按微地质单元类型分别确定。 论文明确”鉴于不同微地质单元自然恢复的影响因素具有差异性，划分岩质边坡、碎石土边坡、平台三类微地质单元开展独立评价，分别计算评价指标权重”，且权重由 10 位专家打分后经 AHP 方法计算获得。

各类微地质单元的权重结构如下：

| 微地质单元 | 一级指标权重 | 二级指标权重 |
| --- | --- | --- |
| 岩质边坡 | 植被指标 0.45、地形指标 0.55（不设土壤指标） | 植被：覆盖度 0.67、生物多样性 0.33；地形：坡度 0.64、坡向 0.36 |
| 碎石土边坡 | 土壤指标 0.44、植被指标 0.31、地形指标 0.25 | 土壤：土石比 0.25、土层厚度 0.25、pH 0.17、有机质 0.17、污染指标 0.17；植被：覆盖度 0.64、生物多样性 0.36；地形：坡度 0.67、坡向 0.33 |
| 平台 | 土壤指标 0.54、植被指标 0.46（不设地形指标） | 土壤：土石比 0.25、土层厚度 0.25、pH 0.17、有机质 0.17、污染指标 0.17；植被：覆盖度 0.61、生物多样性 0.39 |

其中污染指标下设 8 种重金属三级指标（As、Cd、Cr、Cu、Hg、Ni、Pb、Zn），因重要性相当，各占权重 0.125。

设计要点：不同微地质单元的指标启用集不同——岩质边坡不评价土壤指标，平台不评价地形指标。系统须按单元类型动态调整指标树与权重方案。

2.3 指标标准化方法

指标标准化统一采用极值标准化方法，按指标性质分为三类处理：

| 类型 | 适用指标 | 处理方式 |
| --- | --- | --- |
| 越大越优 | 土石比、土层厚度、有机质、植被覆盖度、生物多样性 | 按极值正向标准化 |
| 适中 | pH | 按理想区间（5~9）标准化 |
| 越小越优 | 重金属、坡度 | 按极值反向标准化 |
| 离散赋值 | 坡向 | 阳坡 0.2、阴阳坡 0.6、阴坡 1.0 |

理想极值取值依据（论文已逐项明确）：

- 土石比 0.8，土壤厚度 20 cm，pH 理想区间 5~9；

- 有机质 30 g/kg（《全国第二次土壤普查养分等级划分标准》二等”较丰富”最低值）；

- 重金属上限（《绿化种植土壤》CJ/T 340—2016 土壤重金属含量 IV 级最高值）：Cd 2、Hg 2、Pb 530、Cr 400、As 45、Ni 220、Cu 600、Zn 800 mg/kg；

- 植被覆盖度 75%、Shannon-Wiener 多样性指数 0.7（均参照生态系统确定）；

- 坡度以 25° 为重要分界（依据《新一轮退耕还林还草总体方案》发改西部〔2014〕1772 号文，坡度大于 25° 水土流失强烈，优先封育、自然恢复）。

上述极值在系统中全部可配置，以支撑论文提出的”不同区域水热条件、地形地貌差异显著，理想值取值需结合具体区域细化”这一后续研究方向。

2.4 适宜性合成与等级判定

单个微地质单元评价因子：由该单元类型对应的一级指标权重与二级指标标准化值加权求得。

整个矿山评价因子：由各微地质单元评价因子按面积占比加权求和：

F = Σ（Sᵢ × F′ᵢ）

其中 Sᵢ 为第 i 类微地质单元面积占比，F′ᵢ 为该单元评价因子。

适宜性等级判定：

| 等级 | 适宜性 | F 值区间 | 推荐措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ | 不适宜 | F<0.3 | 生态重建、人工辅助 |
| Ⅱ | 基本适宜 | 0.3≤F≤0.7 | 自然恢复为主，可辅以封闭场地、少量补种补植、飞播等 |
| Ⅲ | 适宜 | F≥0.7 | 自然恢复 |

2.5 典型验证案例数据

论文以河北省唐山市玉田县孤树镇某历史遗留白云岩采石场为验证案例，图斑面积约 5.6 公顷，距乡镇约 6 公里，无地质灾害隐患点。三类微地质单元面积占比分别为：岩质边坡 13.86%、碎石边坡 62.95%、平台 23.19%。

论文表 5 给出了完整的实测指标数据（土壤理化性质、6 种重金属含量、植被覆盖度、Shannon-Wiener 多样性指数、坡度、坡向），以及三类微地质单元的得分（0.56、0.74、0.85）与最终得分 0.76。该案例数据将作为系统的内置演示案例，用于功能验证与操作演示。

2.6 标准与政策知识库

论文系统梳理了各省（自治区）已出台的地方标准与政策文件，共 11 项，构成本系统规则库的数据基础：

地方标准（5 项）：辽宁《矿山废弃地植被自然恢复技术规程》（DB21/T 3702—2023）、湖北《废弃露天矿山生态环境自然恢复标准》（DB42/T 2421—2025）、内蒙古《历史遗留废弃矿山自然恢复判定规范》（DB15/T 4280—2026）、江西《废弃矿山自然恢复技术规范》（DB36/T 2221—2026）、宁夏《矿山自然恢复认定规程》（2026 年 6 月挂网征求意见）。

政策文件（6 项）：安徽（皖自然资修函〔2020〕34 号）、山东（鲁自然资字〔2022〕104 号）、湖南（湘自资办发〔2023〕58 号）、新疆（新自然资源办函〔2024〕219 号）、广西（桂自然资办〔2024〕250 号）、西藏（藏自然资发〔2025〕19 号）。

其中宁夏标准采用分区差异化思路（划分三个一级生态修复分区及 22 个二级分区，按分区确定参照生态系统），新疆标准针对荒漠区设置了简化判定条件，西藏标准将”修复成本高、生态修复效益不显著”列为自然恢复适用条件，均具有较高的规则化价值。

三、系统总体设计

3.1 建设目标

建成一套面向历史遗留废弃矿山自然恢复适宜性评价的专用软件系统，实现以下目标：

- 评价流程全覆盖：从基础档案建立、限制性条件判定、微地质单元划分、指标数据采集，到权重计算、定量评价、等级判定、报告输出的完整闭环；

- 计算自动化与可追溯：AHP 权重计算、一致性检验、指标标准化、面积加权合成、等级判定全部自动完成，每一步计算过程可查询、可复算；

- 标准规则化：将 11 项地方标准与政策文件结构化为可执行规则，支持多省份判定口径自动比对；

- 结果可视化：以图表形式呈现权重结构、指标得分、单元对比与最终等级；

- 成果可复用：评价方案、权重方案、标准规则与案例数据可沉淀复用，支持多项目并行管理。

3.2 功能模块设计

系统共设计 10 个功能模块：

| 模块 | 名称 | 主要功能 |
| --- | --- | --- |
| M1 | 用户与权限管理 | 用户登录、注销、用户管理、角色权限（管理员／评价员／查看者）、操作审计日志 |
| M2 | 项目与矿山档案 | 项目管理、矿山图斑基础信息、遥感底图挂接、参照生态系统设置 |
| M3 | 政策与标准知识库 | 11 项标准／政策文件的结构化存储、可执行规则维护、多省份判定口径比对 |
| M4 | 限制性指标判定 | 政策、区位约束、土壤污染、地质灾害、耕地属性五项约束的一票否决判定 |
| M5 | 微地质单元管理 | 岩质边坡／碎石土边坡／平台三类单元的划分、面积录入与占比自动计算校验 |
| M6 | 指标体系与 AHP 权重 | 指标树维护、判断矩阵编辑、权重计算、一致性检验、多专家打分聚合、权重方案管理 |
| M7 | 指标数据采集与管理 | 土壤、植被、地形、污染四类指标数据录入，批量导入，数据校验 |
| M8 | 适宜性定量评价引擎 | 指标标准化、分单元赋分、面积加权合成、等级判定、参数敏感性分析 |
| M9 | 报告与结果输出 | 评价报告生成、得分明细展示、图表输出、结果导出 |
| M10 | 校准与偏差诊断 | 论文基准值比对、公式复现偏差自动定位、参数标定试验 |

3.3 核心算法设计

（1）AHP 权重计算模块（M6）

采用层次分析法，实现对一级指标和二级指标的分层定权：

- 判断矩阵构建：采用 1–9 标度法（1、3、5、7、9 分别表示同等重要、稍微重要、明显重要、强烈重要、极端重要，2、4、6、8 为相邻判断中间值），支持倒数自动填充与矩阵对称性校验；

- 权重计算：采用特征根法，依次计算判断矩阵每行元素乘积、n 次方根、归一化，得到各指标权重；

- 一致性检验：计算最大特征值 λmax、一致性指标 CI、一致性比例 CR（CR = CI/RI），当 CR<0.1 时判定矩阵满足一致性要求；系统内置平均随机一致性指标 RI 查表值；

- 不合格引导：当 CR≥0.1 时，系统自动定位并高亮最不一致的比较项，提示优先调整位置；

- 群决策聚合：支持多位专家打分录入，提供几何平均、算术平均等聚合方式，并支持群决策一致性分析；

- 三级指标特殊规则：污染指标下的 8 种重金属按重要性相当处理，权重平均分配（各 0.125）；

- 分单元权重方案：权重方案与微地质单元类型绑定，分别管理岩质边坡、碎石土边坡、平台三套权重，并支持方案的保存、另存、对比与版本留痕。

（2）适宜性定量评价引擎（M8）

- 按指标性质自动选择标准化算法（越大越优／适中／越小越优／离散赋值）；

- 按微地质单元类型调用对应的权重方案与指标启用集；

- 计算各微地质单元评价因子，再按面积占比加权合成整个矿山的评价因子 F；

- 依据 F 值自动判定适宜性等级并给出推荐措施；

- 提供参数敏感性分析，支持对权重与理想极值进行扰动试验，识别关键控制指标。

（3）标准规则引擎（M3、M4）

- 将标准条文抽象为”判定项＋阈值＋比较符＋必要条件／充分条件”的结构化规则；

- 支持按省份、按矿种、按区域类型匹配适用的判定规则；

- 支持同一指标在各省标准中的阈值差异自动列表比对，辅助评价人员理解口径差异。

3.4 技术路线

| 层次 | 技术选型 | 选型说明 |
| --- | --- | --- |
| 开发语言 | Python 3.10+ | 系统核心为矩阵运算、数值标准化与加权合成，Python 在科学计算领域具备成熟生态，可直接调用数值计算库完成特征值求解，避免自行实现数值算法带来的精度与效率问题 |
| Web 框架 | Flask 3.x | 轻量级框架，模块化清晰，便于按功能模块组织代码，与系统”评价流程分步推进”的业务特点契合 |
| 用户认证 | Flask-Login、Flask-WTF | 提供会话管理与表单安全校验（含 CSRF 防护） |
| 数据存储 | SQLAlchemy + SQLite | 系统面向野外现场调研与基层评价场景，SQLite 单文件数据库无需安装配置数据库服务，便于单机部署与数据携带 |
| 数值计算 | NumPy | 用于判断矩阵特征值求解、标准化计算与加权合成 |
| 数据导入导出 | pandas、openpyxl | 支持评价指标数据的批量导入与结果导出 |
| 报告生成 | python-docx、reportlab | 生成 Word／PDF 格式评价报告 |
| 前端界面 | Jinja2 + Bootstrap 5 + 原生 JavaScript | 响应式界面，适配不同分辨率；图表采用 Canvas／SVG 自绘，不引入外部在线服务依赖 |

关于第三方组件的说明：本系统在开发中使用 Flask、NumPy、Bootstrap 等第三方开源组件。上述组件按其开源许可证规范使用，不改变本系统自研部分的著作权归属。软件著作权登记提交的鉴别材料将仅包含本系统自研的业务逻辑与算法实现代码，不包含第三方组件源码。

四、软件著作权登记材料规划

4.1 形式要求

依据《计算机软件著作权登记办法》（2002 年国家版权局 1 号令）第十条及中国版权保护中心现行办事指南，登记材料的形式要求为：

| 事项 | 要求 |
| --- | --- |
| 鉴别材料构成 | 源程序 + 任何一种文档，各取前、后连续 30 页（共 60 页）；不足 60 页的全部提交 |
| 每页行数 | 源程序每页不少于 50 行；文档每页不少于 30 行（图片页除外） |
| 页眉 | 标注软件名称与版本号，须与申请表填写内容完全一致 |
| 页码 | 标注于右上角，源程序自正文第 1 页编至第 60 页，文档自目录起编号 |
| 源程序末页 | 应为程序的结束页 |
| 纸张与排版 | A4 纸、纵向、单面打印 |
| 申请表 | 使用现行版本（2026 年 3 月 15 日改版后的新版申请表），主要功能描述 500–1300 字 |

4.2 源程序规模规划

按每页不少于 50 行、共 60 页计算，源程序有效代码规模目标为 3000～3600 行。各模块代码规模规划如下：

| 代码组成 | 主要文件 | 规划行数 |
| --- | --- | --- |
| AHP 权重引擎 | 判断矩阵构建、特征值求解、一致性检验、偏差定位 | 约 380 行 |
| 评价引擎 | 标准化计算、分单元赋分、面积加权、等级判定、敏感性分析 | 约 420 行 |
| 标准规则引擎 | 标准结构化、规则匹配、省际口径比对 | 约 300 行 |
| 限制性判定 | 五项约束条件判定逻辑 | 约 220 行 |
| 数据模型 | 用户、项目、图斑、微地质单元、指标数据、权重方案、评价结果、标准规则等数据表 | 约 340 行 |
| 表单与路由 | 各功能模块的表单定义与请求处理 | 约 700 行 |
| 报告生成 | 评价报告生成与图表数据组装 | 约 280 行 |
| 校准诊断 | 基准值比对与偏差定位 | 约 200 行 |
| 工具与常量 | 理想极值常量表、RI 查表、数据校验器 | 约 200 行 |
| 前端模板 | 各功能页面模板 | 约 500 行 |
| 合计 |  | 约 3540 行 |

上述代码均对应论文中明确的算法公式或数据表格，不存在为达到规模要求而编写的冗余代码。

4.3 文档规划

提交《软件说明书（用户手册）》，规划 15～25 页，结构如下：

封面（软件名称、版本号、文档名称）
目录
一、引言
    1.1 编写目的
    1.2 背景
二、系统介绍
    2.1 系统概述
    2.2 界面框架
    2.3 系统功能特点与技术特征
三、系统流程说明（各节配界面截图）
    3.1 登录
    3.2 项目管理与矿山档案
    3.3 参照生态系统设置
    3.4 政策与标准知识库
    3.5 限制性指标判定
    3.6 微地质单元划分
    3.7 指标体系与 AHP 权重计算
    3.8 指标数据采集
    3.9 适宜性定量评价
    3.10 报告与结果输出
    3.11 校准与偏差诊断
    3.12 退出

文档须覆盖从登录到各主要功能模块的完整操作流程，并配以界面截图，确保文档描述的功能与源程序实现一一对应。

五、需要说明的技术问题

在梳理论文方法的过程中，发现论文中的计算公式与实际案例数值之间存在一处需要核实的问题，现予说明，以便项目组判断处理方式。

5.1 问题描述

论文第 5 节以玉田县案例数据完成验证，得到三类微地质单元得分分别为 0.56、0.74、0.85，最终得分 0.76。

按论文明确的面积占比（岩质边坡 13.86%、碎石边坡 62.95%、平台 23.19%）进行加权验算：

0.56 × 13.86% + 0.74 × 62.95% + 0.85 × 23.19% = 0.0776 + 0.4658 + 0.1971 = 0.7405 ≈ 0.74

验算结果为 0.74，与论文所述 0.76 存在差异。

进一步按论文表 3 的权重与标准化方法逐项复算三类微地质单元得分，亦无法完全复现 0.56、0.74、0.85 三个数值。分析表明，差异主要出现在地形指标（坡度、坡向）的标准化环节：按论文所述”阳坡 0.2、阴阳坡 0.6、阴坡 1.0”的离散赋值与现行权重，反推所得的坡度分值与赋值区间不完全吻合。

5.2 可能原因

- 论文正文对标准化方法的表述在修改过程中有所简化，实际计算采用了分段或非线性处理方式；

- 表 3 的权重为某一阶段的计算结果，后续调整后表格未同步更新；

- 表 5 的单元得分为专家打分与实测数据综合确定，并非完全由公式计算所得。

5.3 处理建议

建议在软件中采用”双轨”处理方式：

- 主计算通道：严格按论文明确的公式、权重与标准化方法实现，保证算法逻辑自洽、过程可复现；

- 基准比对通道：将论文表 5 的单元得分与最终得分作为基准值存入系统，提供一键比对功能，并排展示”系统计算值”与”论文基准值”，同时自动定位偏差出现在权重层、标准化层还是合成层；

- 参数标定功能：开放坡度分界、坡向赋值、理想极值等参数，支持反向标定试验，辅助定位论文公式与数值不一致的具体环节。

采用该方式有三方面考虑：一是保证软件的算法逻辑严谨、不因迁就特定数值而破坏方法体系；二是通过偏差诊断功能客观呈现差异，便于论文定稿前核实修正；三是该功能本身具有实用价值，可用于后续不同区域评价参数的本地化标定。

建议项目组在论文定稿前对上述数值问题予以核实。

六、实施计划

| 阶段 | 工作内容 | 主要产出 |
| --- | --- | --- |
| 第一阶段 | 评价指标体系与算法规则定稿：将论文的指标体系、权重结构、标准化规则、判定阈值整理为无歧义的算法技术规格 | 《评价指标体系与算法技术规格书》 |
| 第二阶段 | 后端功能开发：数据模型、AHP 权重引擎、评价引擎、标准规则引擎、限制性判定逻辑、请求处理 | 可运行的后端程序 |
| 第三阶段 | 前端界面开发：各功能模块页面、图表展示、交互逻辑 | 完整可操作的系统界面 |
| 第四阶段 | 系统测试与案例验证：完成功能测试，并以玉田县案例进行端到端验证 | 测试记录、案例验证报告 |
| 第五阶段 | 评价材料编制：界面截图、说明文档编写、源程序排版 | 软件说明书、源程序鉴别材料 |
| 第六阶段 | 形式自检与登记申请：按登记形式要求逐项核对，填报申请表 | 登记申请材料 |

七、预期成果

- 可运行的软件系统：历史遗留废弃矿山自然恢复适宜性评价系统 V1.0，包含 10 个功能模块，实现论文评价方法的完整软件化；

- 软件说明书（用户手册）：15～25 页，含完整操作流程与界面截图；

- 源程序鉴别材料：60 页，有效代码约 3500 行；

- 软件著作权登记申请材料：包括申请表、鉴别材料及所需证明文件；

- 配套技术文档：《评价指标体系与算法技术规格书》。

八、结语

本项目的核心工作，是将论文已建立的矿山自然恢复适宜性评价方法，转化为可运行、可复用、可推广的计算机软件系统。论文提供的方法体系完整、逻辑清晰，具备良好的软件化基础；评价工作本身计算链长、重复性高、标准依据分散的特点，也使软件化具有明确的实际需求。

项目完成后，一方面可形成一项软件著作权成果，另一方面可为论文方法的推广应用、以及后续不同气候区与地貌区的评价参数本地化研究，提供直接可用的工具支撑。